NovaPainel

Análise Técnica Completa de Firmware

ESP32-P4 | ESP-IDF + LVGL | C++17  —  Junho 2026

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Data da análise | 27 de junho de 2026 |
| Versão analisada | Fase 11 — MVP completo em produção |
| Plataforma alvo | ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-7B (BSP Waveshare) |
| Toolchain | ESP-IDF 5.x ¦ g++ C++17 ¦ LVGL v9 |
| Método | Leitura completa dos fontes + host_check Linux + análise estática manual |
| Escopo | firmware/components/* e firmware/main/app_main.cpp (18 arquivos .cpp) |

# 1. Resumo Executivo

O firmware NovaPainel é um projeto embedded sólido e bem estruturado. A separação entre camadas (UI, Services, Providers, Core, Board/HAL) é mantida com disciplina, o fluxo de dados é unidirecional e os contratos de interface estão bem definidos. O host_check compilou 10/10 unidades com -Wall -Wextra e zero warnings no Linux.

Foram identificados 18 achados em 4 categorias de severidade. Nenhum é bloqueante para o MVP, mas 3 achados ALTO podem se manifestar em produção sob condições adversas (race condition, perda prolongada de conectividade, starvation de task LVGL).

| Severidade | Qtd | Impacto |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO | 0 | Nenhum bloqueante imediato encontrado |
| ALTO | 3 | Race condition latente, abort() no loop principal, acoplamento frágil de estado |
| MÉDIO | 8 | Configs hardcoded, buffer HTTP, destrutor ausente, falta de testes, OTA ausente |
| BAIXO | 5 | UI hardcoded, duplicação HTTP, dados climáticos simplificados, cosmos de snapshot |
| INFO | 2 | NotificationService ausente/inconsistente, diagnóstico de panic em produção |

# 2. Avaliação de Arquitetura

## 2.1 Pontos Fortes

Separação de responsabilidades rigorosa: nenhum Service toca LVGL diretamente; nenhum Provider conhece StateStore. O fluxo Provider → Service → StateStore → EventBus → UiDispatcher → lvgl_task é respeitado em todos os componentes.

Circuit breaker no RequestOrchestrator com backoff exponencial e jitter (LFSR XOR-shift) protege corretamente contra cascata de falhas de API. A implementação é minimalista, correta e testável no host.

CacheStore usa escrita atômica via rename(tmp, final) com header magic+version+size. Evita corrupção em queda de energia durante a escrita. O uso de static_assert(is_trivially_copyable) nos blobs é boa prática defensiva.

Lazy build de telas LVGL (ensure_screen_built on navigate) economiza heap: apenas BootScreen é construída no boot; demais são criadas sob demanda na primeira navegação.

SetupService implementa NVS schema versioning com migration path, reconexão Wi-Fi com retry+timeout, scan de redes com deduplicação por RSSI e fallback de scan quando ESP-Hosted ainda não está pronto.

EventBus usa snapshot de subscribers antes de iterar (copia o vetor sob lock, depois chama handlers sem lock), padrão correto que evita deadlock se um handler chamar subscribe/unsubscribe durante o dispatch.

## 2.2 Fluxo de Dados Verificado

app_main() [stack do core 0]

StateStore  (std::mutex)  ←  único ponto de escrita de AppState

EventBus    (snapshot)    ←  pub/sub sem lock durante dispatch

UiDispatcher(std::mutex)  ←  fila de UiEvent; drena sob bsp_display_lock

RequestOrch.(recursive_mutex) ←  circuit breaker por DataDomain

CacheStore  (LittleFS/atomic write)

ServiceManager → tick_all(now_ms) a cada 200ms

FreeRTOS tasks independentes: market_service / weather_service / forex_service

# 3. Achados Detalhados

## 3.1 Severidade ALTO

| Sev. | Arquivo | Problema | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | core/src/state_store.cpp Todos os métodos set_*() | Publish ocorre FORA do mutex. O lock é liberado antes de bus_.publish(). Entre unlock e publish, outro thread pode modificar o estado. O subscriber lê state() (novo lock) e vê estado correto, mas a ORDEM dos eventos pode ser inconsistente em bursts de updates de tasks concorrentes. | Usar std::recursive_mutex no StateStore (já usado no RequestOrchestrator). Mantê-lo travado durante o publish. EventBus snapshot sob lock do EventBus é independente do mutex do StateStore, então não há deadlock cruzado. |
| ALTO | main/app_main.cpp linhas 229, 254, 273 | abort() em timeout de bsp_display_lock() no loop principal de 200ms. Se o LVGL port task sofrer starvation temporária (ex.: durante scan Wi-Fi + HTTP simultâneos), o display trava por >1s e o sistema reinicia. Em produção aparece como reboot espontâneo sem panic registrado. | Substituir abort() por degradação graciosa: logar erro, incrementar contador de falhas, tentar novamente. Reinicializar display apenas após N falhas consecutivas (ex.: 5). Separar timeout de lock (atualmente 1000ms) do critério de abort. |
| ALTO | core/src/state_store.cpp set_market() | Preservação manual de 5 campos forex dentro de set_market(): salva/restaura usd_brl, usd_brl_valid, usd_brl_stale, usd_brl_source, usd_brl_last_update_ms. Dependência oculta: qualquer campo novo do ForexService no MarketSummary exige atualização aqui. É um acoplamento implícito que já gerou complexidade desnecessária. | Separar MarketSummary em dois structs independentes: CryptoSummary (btc_usd, btc_change_24h, valid, stale, source) e ForexSummary (usd_brl, usd_brl_valid, etc.). AppState mantém ambos. StateStore terá set_crypto() e set_forex() sem interferência entre si. |

## 3.2 Severidade MÉDIO

| Sev. | Arquivo | Problema | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| MÉDIO | services/include/ market/weather/forex_service.hpp | task_handle_ declarado como void* mas alimentado via reinterpret_cast<TaskHandle_t*>. É UB formal C++. O handle não é usado para nada (sem vTaskDelete/suspend) — task vaza ao parar o serviço. | Usar TaskHandle_t diretamente (com guard #if ESP_PLATFORM). Implementar stop() com vTaskDelete(task_handle_). |
| MÉDIO | providers/src/ open_meteo_provider.cpp | Coordenadas de Brasília e timezone hardcodados na URL da API. Usuários fora de Brasília recebem dados climáticos incorretos silenciosamente. | Ler lat/lon/timezone de UserPreferences. Construir URL dinamicamente no fetch() com snprintf. |
| MÉDIO | services/src/ clock_service.cpp | Tabela POSIX TZ com apenas 5 fusos brasileiros. Retorna "BRT3" como fallback silencioso para qualquer timezone desconhecida. | Expandir tabela ou usar a string POSIX TZ de UserPreferences.timezone diretamente. Ao menos logar WARNING quando fallback é acionado. |
| MÉDIO | providers/src/ *.cpp (3 providers) | buffer_size=1024 no esp_http_client. Respostas > 1024 bytes chegam em múltiplos chunks (funciona), mas aumenta latência e risco de truncamento se a resposta vier em um único chunk maior. | Aumentar para 4096 ou 8192 bytes. Verificar content-length no evento HTTP_EVENT_ON_CONNECTED. |
| MÉDIO | core/src/ ui_dispatcher.cpp | UiDispatcher assina o EventBus no construtor (sub_id_) mas não tem destrutor que chame bus_.unsubscribe(). Handler dangling em caso de destruição ou reinit — potencial crash. | Adicionar ~UiDispatcher() { bus_.unsubscribe(sub_id_); }. |
| MÉDIO | tools/scripts/ host_check.sh --tests | Flag --tests referencia notification_service.cpp e core_tests.cpp que não existem. O script passa apenas porque este branch não é executado por padrão. Cria falsa impressão de cobertura de testes. | Criar firmware/tests/native/core_tests.cpp real, ou remover a referência do script. |
| MÉDIO | firmware/ partitions.csv | Sem partição OTA (ota_0/ota_1). Updates requerem cabo UART/JTAG. Para dispositivo residencial, OTA é critério mínimo de manutenibilidade. | Planejar na Fase 12: ota_0/ota_1 (~1.5MB cada), reducir factory. Integrar esp_ota_ops. |
| MÉDIO | services/src/ setup_service.cpp | nvs_flash_init() chamado dentro de SetupService::init() E em app_main::start_network_transport(). Dependência de ordem implícita e frágil. A segunda chamada é inócua mas esconde o problema. | Remover nvs_flash_init() do SetupService. Responsabilidade exclusiva do app_main antes de qualquer serviço. |

## 3.3 Severidade BAIXO

| Sev. | Arquivo | Problema | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| BAIXO | ui/src/novapanel_ui.cpp build_topbar() | Nome hardcodado: np_label(..., "Tauser"). UserPreferences.display_name existe e é preenchido, mas não propagado à topbar. | Chamar lv_label_set_text(g_topbar_title, state.preferences.display_name.c_str()) em np_update_home(). |
| BAIXO | ui/src/novapanel_ui.cpp build_topbar() | Badge de notificação hardcodado com "3". NotificationService não existe. Confunde o usuário. | Ocultar badge (LV_OBJ_FLAG_HIDDEN) até NotificationService ser implementado. |
| BAIXO | providers/src/ open_meteo_provider.cpp | temp_max_c = temp_min_c = temperatura atual. A API Open-Meteo oferece daily forecast mas não é solicitada. Dado enganoso na UI. | Adicionar daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min à URL. Até implementar, não exibir estes campos. |
| BAIXO | providers/src/ *.cpp (3 providers) | fetch_http() duplicada com configuração quase idêntica nos 3 providers. Timeout e TLS bundle precisam ser alterados em 3 lugares. | Extrair HttpClient em utils/ com bool get(const char* url, std::string& body). Providers só fazem parse. |
| BAIXO | services/src/ forex_service.cpp | cache_.save_forex(store_.snapshot().market) faz snapshot completo de AppState (inclui vector<WifiNetwork>) apenas para salvar 5 campos forex. | Construir ForexBlob localmente e salvar diretamente, sem snapshot completo. |

## 3.4 Informacional

| Sev. | Arquivo | Problema | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| INFO | CLAUDE.md / host_check.sh | NotificationService descrito no CLAUDE.md como implementado ("NotificationService com fila prioritária") mas nenhum arquivo existe. EventType::NotificationCreated definido mas nunca publicado. CLAUDE.md desatualizado. | Documentar status correto: pendente de implementação na Fase 12. |
| INFO | firmware/ sdkconfig.prod | CONFIG_ESP_COREDUMP_ENABLE_TO_FLASH=n correto para segurança (evita vazar senhas do NVS), mas elimina diagnóstico de panic em campo. | Avaliar handler de panic customizado que grava PC+backtrace+reset_reason em NVS antes do reboot. |

# 4. Resultado do Host Check

Executado em Ubuntu 22, g++ 11.4, -std=gnu++17, -Wall -Wextra, com shims manuais para esp_log.h, esp_timer.h e FreeRTOS. 10/10 unidades compilaram sem warnings.

| Arquivo | Resultado |
| --- | --- |
| models/src/app_state.cpp | PASS — zero warnings |
| core/src/event_bus.cpp | PASS — zero warnings |
| core/src/state_store.cpp | PASS — zero warnings |
| core/src/request_orchestrator.cpp | PASS — zero warnings |
| core/src/service_manager.cpp | PASS — zero warnings |
| core/src/ui_dispatcher.cpp | PASS — zero warnings |
| services/src/bootstrap_service.cpp | PASS — zero warnings |
| services/src/market_service.cpp | PASS — zero warnings |
| services/src/weather_service.cpp | PASS — zero warnings |
| services/src/forex_service.cpp | PASS — zero warnings |
| setup_service / system_service / clock_service | SKIP — hardware-only (NVS/WiFi/TZ) |
| providers/*.cpp / cache_store.cpp | SKIP — hardware-only (HTTP/LittleFS) |
| ui/src/** | SKIP — LVGL real |

# 5. Conformidade com Melhores Práticas

| Critério | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| C++17 idiomático | OK | RAII, std::function, initializer lists, static_assert |
| Sem new/delete cru | OK | Todos os objetos vivem no stack do app_main ou são RAII |
| Thread safety — core | OK | std::mutex com snapshot em EventBus; recursive_mutex em RequestOrchestrator |
| Fluxo UI isolado | OK | Nenhum Service toca LVGL. UiDispatcher drena sob bsp_display_lock |
| Erros retornam bool | OK | Nenhuma exceção C++; todos os paths checam esp_err_t ou retornam bool |
| Logs com kTag | OK | constexpr const char* kTag por arquivo, consistente |
| Namespace nova | OK | Consistente em todos os componentes |
| Race condition StateStore | ATENÇÃO | publish() ocorre fora do mutex; risco baixo mas presente em bursts |
| Destrutor UiDispatcher | FALHA | Não implementado; sub_id_ nunca é liberado no EventBus |
| task_handle_ tipagem | ATENÇÃO | void* com reinterpret_cast — UB formal, funciona hoje mas não é seguro |
| Configurações hardcoded | ATENÇÃO | Coordenadas, nome de usuário, timezone default no código |
| Testes automatizados | AUSENTE | host_check verifica apenas compilação; zero testes de lógica |
| OTA support | AUSENTE | Partição factory sem ota_0/ota_1; update exige cabo |
| Segurança (produção) | OK | Secure Boot v2, Flash Encryption RELEASE, NVS Encryption em sdkconfig.prod |

# 6. Plano de Ação Recomendado

## 6.1 Imediato (antes da próxima feature)

1. Adicionar destrutor ao UiDispatcher: ~UiDispatcher() { bus_.unsubscribe(sub_id_); }

2. Substituir abort() nas 3 ocorrências do loop principal por retry com log e reinicialização de display após N falhas consecutivas.

3. Remover nvs_flash_init() do SetupService::init() — mover responsabilidade exclusiva ao app_main.

4. Corrigir g_topbar_title para usar state.preferences.display_name em np_update_home().

5. Ocultar o badge de notificação (LV_OBJ_FLAG_HIDDEN) até NotificationService ser implementado.

## 6.2 Próxima Sprint (Fase 12 prep)

6. Refatorar MarketSummary em CryptoSummary + ForexSummary independentes no AppState, eliminando o acoplamento implícito em set_market().

7. Extrair HttpClient utilitário em firmware/components/utils/ consolidando os 3 providers.

8. Mover lat/lon/timezone para UserPreferences; construir URL do OpenMeteo dinamicamente.

9. Aumentar buffer HTTP para 4096 bytes nos 3 providers.

10. Criar firmware/tests/native/core_tests.cpp com testes de EventBus, StateStore e RequestOrchestrator.

## 6.3 Fase 12+ (Roadmap)

11. Planejar partições OTA (ota_0/ota_1) e integrar esp_ota_ops para update over-the-air.

12. Implementar NotificationService com fila prioritária e atualizar CLAUDE.md.

13. Adicionar daily forecast (temp_max/temp_min) na URL do Open-Meteo.

14. Avaliar substituição de std::mutex por std::recursive_mutex no StateStore para eliminar risco de reentrância no publish.

15. Implementar handler de panic customizado que persiste backtrace em NVS antes de reiniciar.

Fim do Relatório — NovaPainel Firmware Analysis v1.0  |  Junho 2026